Kokybės sistemos programos KT-2-4-11

„Šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo įmonių valstybinė veterinarinė kontrolė“

9 priedas

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI OLEOCHEMIJOS ĮMONĖMS

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Teisės akto straipsnis, dalis, punktas | Atitikties įvertinimas |  |  | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip | Ne | Netaikoma/ Neaktualu |  |
|  | Ar lydyti riebalai iš 1 ar 2 kategorijos medžiagų pagaminami taikant bet kurį iš 1–5 perdirbimo metodų? | [1] XIII priedo, X skyriaus, 1 punktas |  |  |  |  |
|  | Ar atrajotojų kilmės lydyti riebalai yra išvalomi taip, kad didžiausias likusių netirpių visų priemaišų kiekis neviršyja 0,15 % masės? | [1] XIII priedo, X skyriaus, 2 punktas |  |  |  |  |
|  | Ar lydytų riebalų, gautų iš 1 ir 2 kategorijų medžiagų, riebalų gaminių peresterinimas arba hidrolizė atitinka technologinio proceso? | [1] XIII priedo, XI skyriaus, 1 punkto a dalis |  |  |  | Peresterinimas arba hidrolizė, trunkančios bent 20 minučių ne mažesnėje kaip 200 °C temperatūroje, veikiant atitinkamu reikiamo dydžio slėgiu (glicerolis, riebalų rūgštys ir esteriai) |
|  | Ar lydytų riebalų, gautų iš 1 ir 2 kategorijų medžiagų, riebalų gaminių muilinimas atitinka technologinio proceso? | [1] XIII priedo, XI skyriaus, 1 punkto b dalis |  |  |  | Muilinimas, naudojant 12 M NaOH (glicerinas ir muilas): i) partijomis 95 °C temperatūroje tris valandas; arba ii) ištisiniu procesu 140 °C temperatūroje, veikiant 2 barų (2 000 hPa) slėgiu aštuonias minutes, |
|  | Ar lydytų riebalų, gautų iš 1 ir 2 kategorijų medžiagų, riebalų gaminių hidrinimas atitinka technologinio proceso? | [1] XIII priedo, XI skyriaus, 1 punkto c dalis |  |  |  | Hidrinant 160 °C temperatūroje esant 12 barų (12 000 hPa) slėgiui 20 minučių. |

- 2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 142/2011, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės, ir Tarybos direktyva 97/78/EB dėl tam tikrų mėginių ir priemonių, kuriems netaikomi veterinariniai tikrinimai pasienyje pagal tą direktyvą.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011R0142-20220417&qid=1695124207395