Kokybės sistemos programos KT-2-4-11

„Šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo įmonių valstybinė veterinarinė kontrolė“

10 priedas

SPECIALIEJI REKALAVIMAI BIOLOGINIŲ DUJŲ ĮMONĖMS IR (AR) KOMPOSTO GAMYBOS ĮMONĖMS

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Teisės akto straipsnis, dalis, punktas | Atitikties įvertinimas |  |  | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip | Ne | Netaikoma/ Neaktualu |  |
|  | Ar užtikrinama, kad šalutiniai gyvūniniai produktai perdirbami kaip įmanoma greičiau? | [1] V priedo, II skyriaus, 1 punktas |  |  |  |  |
|  | Ar iki apdorojimo šalutiniai gyvūniniai produktai saugomi sąlygomis, nekeliančių pavojaus visuomenės ar gyvūnų sveikatai? | [1] V priedo, II skyriaus, 1 punktas |  |  |  | Uždaros patalpos ar įrenginiai, į kurias nepatenka pašaliniai asmenys, gyvūnai, paukščiai. |
|  | Ar išskirta vieta konteinerių, talpyklų ar transporto priemonių valymui ir dezinfekcijai? | [1] V priedo, II skyriaus, 2 punktas |  |  |  |  |
|  | Ar patalpos apsaugotos, kad į jas nepatektų kenkėjai (pvz.: vabzdžiai, graužikai ar paukščiai) ir šios apsaugos priemonės yra efektyvios bei naudojama dokumentais patvirtinta kovos su kenkėjais programa? | [1] V priedo, II skyriaus, 3 punktas |  |  |  |  |
|  | Ar patalpos, įranga ir įrengimai yra įmonės nustatytu dažnumu valomi ir (jei reikia) dezinfekuojami ir yra tai patvirtinantys įrašai? | [1] V priedo, II skyriaus, 4 punktas |  |  |  |  |
|  | Ar įmonė reguliariai atlieka aplinkos ir įrangos patikrinimus ir yra tai patvirtinantys įrašai? | [1] V priedo, II skyriaus, 5 punktas |  |  |  | Patikrinimų tvarkaraščiai ir rezultatai yra dokumentuojami. |
|  | Ar pasterizavimui naudojama nesugedusi įranga? | [1] V priedo, II skyriaus, 6 punktas |  |  |  |  |
|  | Ar matavimo prietaisai tiksliai sukalibruoti ir kalibravimo datos yra registruojamos? | [1] V priedo, II skyriaus, 6 punktas |  |  |  |  |
|  | Ar irimo atliekos ar kompostas yra apsaugotos nuo neužsiteršimo? | [1] V priedo, II skyriaus, 7 punktas |  |  |  |  |
|  | Ar įmonė naudoja alternatyvius transformavimo parametrus ir jie atitinka nustatytų reikalavimų? | [1] V priedo, III skyriaus, 2 skirsnis |  |  |  |  |
|  | Ar įmonės savikontrolės tikslais atrinkti komposto ar įrimo atliekų mėginiai atitinka nustatytus mikrobiologinius saugos rodiklius? | [1] V priedo, III skyriaus, 3 skirsnis |  |  |  | Reprezentatyvios irimo atliekų ar komposto mėginių, paimtų transformacijos biodujų įmonėje ar kompostavimo kompostavimo įmonėje metu arba iš karto po to, imtys siekiant stebėti procesą turi atitikti šiuos standartus: Escherichia coli: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 1 grame; arba Enterococcaceae: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 1 grame; ir b) irimo atliekų ar komposto mėginių, paimtų saugant ar po saugojimo, imtys turi atitikti tokius standartus: Salmonella: nėra 25 gramuose: n = 5; c = 0; m = 0; M = 0; |
| BIODUJŲ ĮMONIŲ GAMYBOS REIKALAVIMAI |  |  |  |  |  |  |
|  | Ar užtikrinama kad 3 kategorijos medžiagos, naudojamos kaip žaliava biodujų įmonėje, yra susmulkintos ir tinkamai termiškai apdorotos laiko atžvilgiu? | [1] V priedo, III skyriaus, 1 skirsnio, 1 punktas |  |  |  | 3 kategorijos medžiagos, naudojamos kaip žaliava biodujų įmonėje, turinčioje pasterizacijos (higieninio tvarkymo) įrenginį, turi atitikti tokius būtiniausius reikalavimus: a) didžiausias į įrenginį patenkančių gabalų dydis: 12 mm; b) mažiausia visos medžiagos temperatūra įrenginyje: 70 °C; ir c) mažiausia nepertraukiamo laikymo įrenginyje trukmė: 60 minučių |
|  | Ar užtikrinama, kad biodujų įmonė turi temperatūros stebėsenos įranga su kaitinimo apsaugos sistemą, kuri nuolat vykdo temperatūros registravimo įrašus, į kurią patenka šalutiniai gyvūniniai produktai ar jų gaminiai, kurių gabalų dydis ne didesnis kaip 12 mm? | [1] V priedo, I skyriaus, 1 skirsnio, 1 punktas |  |  |  | Biodujų įmonėje turi būti įrengtas pasterizacijos (higieninio tvarkymo) padalinys, į kurį būtinai turi patekti šalutiniai gyvūniniai produktai ar jų gaminiai, kurių gabalų dydis ne didesnis kaip 12 mm prieš patekdami į padalinį, kuriame: a) yra įranga stebėti, kad 70 °C temperatūra būtų pasiekiama per vieną valandą; b) yra registravimo įtaisai nuolat registruoti a punkte nurodyto matavimo stebėsenos rezultatus; ir c) yra reikiama apsaugos sistema, užtikrinanti pakankamą kaitinimą. |
|  | Ar užtikrinama, kad biodujų įmonės kurios neturi pasterizacijos įrenginio, naudoja tik leistinus šalutinius gyvūninius produktus? | [1] V priedo, I skyriaus, 1 skirsnio, 2 punktas |  |  |  | a) 2 kategorijos medžiagas, kurios perdirbtos pagal 1 perdirbimo metodą, nurodytą IV priedo III skyriuje; b) 3 kategorijos medžiagas perdirbtas taikant vieną iš 1–5 ar 7 perdirbimo metodų arba, jeigu tai vandens gyvūnų kilmės medžiagos, vieną iš 1–7 perdirbimo metodų, nurodytus IV priedo III skyriuje; c) 3 kategorijos medžiagas, pasterizuotas ar higieniškai sutvarkytas kitoje patvirtintoje įmonėje; d) šalutinius gyvūninius produktus, kurie gali būti naudojami dirvai tręšti neperdirbti pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 13 straipsnio f punktą ir pagal šį reglamentą, jeigu kompetentinga institucija nelaiko jų keliančiais jokios sunkios užkrečiamos žmonėms ar gyvūnams ligos išplitimo rizikos; e) šalutinius gyvūninius produktus, kurie buvo apdoroti šarminės hidrolizės metodu, nustatytu IV priedo IV skyriaus 2 skirsnio A punkte; f) leidus kompetentingai institucijai, šiuos šalutinius gyvūninius produktus – i) šalutinius gyvūninius produktus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 10 straipsnio f punkte, kurie buvo perdirbti, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 852/2004 2 straipsnio 1 dalies m punkte, tuo metu, kai jie skirti kitiems tikslams nei vartoti žmonėms; ii) šalutinius gyvūninius produktus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 10 straipsnio g punkte; arba iii) šalutinius gyvūninius produktus, transformuojamus į biodujas, kai irimo atliekos po to kompostuojamos ar perdirbamos ar naikinamos pagal šį reglamentą. |
|  | Ar užtikrinama, kad biodujų įmonė yra toliau nuo vietos, kur laikomi ūkiniai gyvūnai? | [1] V priedo, I skyriaus, 1 skirsnio, 3 punktas |  |  |  | Atstumas nustatomas taip, kad būtų užtikrinta, jog nekiltų nepriimtinas užkrečiamos žmonėms ar gyvūnams ligos plitimo iš biodujų įmonės pavojus |
|  | Ar užtikrinama, kad biodujų ar komposto įmonė yra fiziškai atskirta nuo laikomų gyvulių, jų pašarų ir kraiko? | [1] V priedo, I skyriaus, 1 skirsnio, 3 punktas |  |  |  |  |
| KOMPOSTO ĮMONIŲ GAMYBOS REIKALAVIMAI |  |  |  |  |  |  |
|  | Ar užtikrinama kad 3 kategorijos medžiagos, naudojamos kaip žaliava kompostavimo įmonėje yra susmulkintos ir tinkamai termiškai apdorotos laiko atžvilgiu? | [1] V priedo, III skyriaus, 1 skirsnio, 2 punktas |  |  |  | 3 kategorijos medžiagos, naudojamos kaip žaliava kompostavimo įmonėje turi atitikti tokius būtiniausius reikalavimus: a) didžiausias į komposto reaktorių patenkančių gabalų dydis: 12 mm; b) mažiausia visos medžiagos temperatūra reaktoriuje: 70 °C; ir c) mažiausia trukmė be pertraukos: 60 minučių. |
|  | Ar užtikrinama, kad kompostavimo įmonė turi temperatūros stebėsenos įranga su kaitinimo apsaugos sistemą, kuri nuolat vykdo temperatūros registravimo įrašus? | [1] V priedo, I skyriaus, 2 skirsnio, 1 punktas |  |  |  | Kompostavimo įmonėje turi būti įrengtas uždaras kompostavimo reaktorius arba uždara vieta, į kurią būtinai turi patekti į įmonę atgabenti šalutiniai gyvūniniai produktai ar jų gaminiai ir kurioje turi būti: a) temperatūros stebėjimo laiko atžvilgiu įranga; b) registravimo įtaisai nuolat registruoti a punkte nurodyto matavimo stebėsenos rezultatus; c) reikiama apsaugos sistema, užtikrinanti pakankamą kaitinimą. |
|  | Ar užtikrinama, kad kompostavimo įmonės kurios neturi pasterizacijos įrenginio, naudoja tik leistinus šalutinius gyvūninius produktus? | [1] V priedo, I skyriaus, 2 skirsnio, 2 punkto, b papunktis |  |  |  | a) 2 kategorijos medžiagas, kurios perdirbtos pagal 1 perdirbimo metodą, nurodytą IV priedo III skyriuje; b) 3 kategorijos medžiagas perdirbtas taikant vieną iš 1–5 ar 7 perdirbimo metodų arba, jeigu tai vandens gyvūnų kilmės medžiagos, vieną iš 1–7 perdirbimo metodų, nurodytus IV priedo III skyriuje; c) 3 kategorijos medžiagas, pasterizuotas ar higieniškai sutvarkytas kitoje patvirtintoje įmonėje; d) šalutinius gyvūninius produktus, kurie gali būti naudojami dirvai tręšti neperdirbti pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 13 straipsnio f punktą ir pagal šį reglamentą, jeigu kompetentinga institucija nelaiko jų keliančiais jokios sunkios užkrečiamos žmonėms ar gyvūnams ligos išplitimo rizikos; e) šalutinius gyvūninius produktus, kurie buvo apdoroti šarminės hidrolizės metodu, nustatytu IV priedo IV skyriaus 2 skirsnio A punkte; f) leidus kompetentingai institucijai, šiuos šalutinius gyvūninius produktus – i) šalutinius gyvūninius produktus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 10 straipsnio f punkte, kurie buvo perdirbti, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 852/2004 2 straipsnio 1 dalies m punkte, tuo metu, kai jie skirti kitiems tikslams nei vartoti žmonėms; ii) šalutinius gyvūninius produktus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 10 straipsnio g punkte; arba iii) šalutinius gyvūninius produktus, transformuojamus į biodujas, kai irimo atliekos po to kompostuojamos ar perdirbamos ar naikinamos pagal šį reglamentą. |
|  | Ar užtikrinama, kad kompostavimo įmonė yra toliau nuo vietos, kur laikomi ūkiniai gyvūnai? | [1] V priedo, I skyriaus, 2 skirsnio, 3 punktas |  |  |  | Atstumas nustatomas taip, kad būtų užtikrinta, jog nekiltų nepriimtinas užkrečiamos žmonėms ar gyvūnams ligos plitimo iš kompostavimo įmonės pavojus. |
|  | Ar užtikrinama, kad kompostavimo įmonė yra fiziškai atskirta nuo laikomų gyvulių, jų pašarų ir kraiko? | [1] V priedo, I skyriaus, 2 skirsnio, 3 punktas |  |  |  |  |

- 2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 142/2011, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės, ir Tarybos direktyva 97/78/EB dėl tam tikrų mėginių ir priemonių, kuriems netaikomi veterinariniai tikrinimai pasienyje pagal tą direktyvą.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011R0142-20220417&qid=1695124207395