Darbo instrukcijos AP-2-4-1-D1

„Šalutinių gyvūninių produktų ir (ar) jų gaminių ūkio

subjektų vertinimas prieš pradedant veiklą“

4 priedas

REIKALAVIMAI DEGINIMO, BENDROJO DEGINIMO, ŠALUTINIŲ GYVŪNINIŲ PRODUKTŲ IR (AR) JŲ

GAMINIŲ NAUDOJIMO KURUI ĮMONĖMS

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Teisės akto straipsnis, dalis, punktas | Atitikties įvertinimas |  |  | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip | Ne | Netaikoma / Neaktualu |  |
|  | Ar numatyta, kad šalutiniai gyvūniniai produktai ir jų gaminiai tinkamai laikomi iki naikinimo? | [1] III priedo, I skyriaus, 1 skirsnio, 1 punkto a dalis |  |  |  | [Tinkamai laikomi – tai laikomi tokiomis sąlygomis, kurios, atsižvelgiant į nustatytą riziką, užtikrina, kad nekiltų pavojus žmonių ar gyvūnų sveikatai, įskaitant, bet neapsiribojant, patogeninių veiksnių plitimo, nemalonių kvapų susidarymo, skysčių nutekėjimo, gyvūnų ar kenkėjų pritraukimo bei kryžminės taršos rizika iki jų sudeginimo ar bendro deginimo.] |
|  | Ar yra įrengtos priemonės talpyklų, transporto priemonių ir kitoms dalims atitinkamai dezinfekuoti? | [1] III priedo, I skyriaus, 1 skirsnio, 1 punkto b dalis |  |  |  |  |
|  | Ar įmonė yra išdėstyta gerai nudrenuotoje kieto pagrindo vietoje? | [1] III priedo, I skyriaus, 1 skirsnio, 1 punkto c dalis |  |  |  |  |
|  | Ar patalpos apsaugotos, kad į jas nepatektų kenkėjai (pvz.: vabzdžiai, graužikai ar paukščiai)? | [1] III priedo, I skyriaus, 1 skirsnio, 1 punkto d dalis |  |  |  |  |
|  | Ar yra įrengta geros būklės ir švari darbuotojų persirengimo patalpa (vieta) ir darbuotojų tualetas? | [1] III priedo, I skyriaus, 1 skirsnio, 1 punkto e dalis |  |  |  |  |
|  | Ar yra nustatyta ir patvirtinta dokumentais visų patalpų dalių valymo tvarka ir yra valymo įranga ir medžiagos? | [1] III priedo, I skyriaus, 1 skirsnio, 1 punkto f dalis |  |  |  |  |
|  | Ar parengta įrangos dezinfekavimo tvarka? | [1] III priedo, I skyriaus, 1 skirsnio, 1 punkto g dalis |  |  |  |  |
|  | Ar užtikrinama, kad gyvūnai neturi priėjimo prie ŠGP ir jų gaminių, kuriuos numatoma deginti, ar pelenų? | [1] III priedo, I skyriaus, 1 skirsnio, 3 punktas |  |  |  |  |
|  | Ar deginimo įranga yra fiziškai atskirta nuo laikomų gyvulių, jų pašarų ir kraiko? (jei taikoma) | [1] III priedo, I skyriaus, 1 skirsnio, 4 punkto a dalis |  |  |  | [Taikoma, kai deginimo ar bendro deginimo įmonė yra įsikūrusi gyvulių ūkyje.] |
|  | Ar deginimo veiklai skirta įranga yra aiškiai paženklinta, kai reikia, valoma ir dezinfekuojama? (Jei taikoma) | [1] III priedo, I skyriaus, 1 skirsnio, 4 punkto b dalis |  |  |  | [Taikoma, kai deginimo ar bendro deginimo įmonė yra įsikūrusi gyvulių ūkyje.] |
|  | Ar šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių, skirtų deginimui ir pelenų laikymui talpyklos yra nutekėjimui nelaidžios, uždengtos ir identifikuotos? | [1] III priedo, I skyriaus, 1 skirsnio, 5 punktas |  |  |  |  |
|  | Ar numatytas ne visiškai sudegintų šalutinių gyvūninių produktų tvarkymas? | [1] III priedo, I skyriaus, 1 skirsnio, 6 punktas |  |  |  | [Ne visiškai sudeginti šalutiniai gyvūniniai produktai yra deginami iš naujo arba naikinami kitomis priemonėmis.] |
|  | Ar deginimo įranga išlaiko nustatytą temperatūros ir laiko santykį? Numatyti tai pagrindžiančių matavimo įrenginių stebėsenos įrašai? | [1] III priedo, I skyriaus, 2 skirsnis |  |  |  | [Deginimo proceso metu susidarančios dujos valdomu ir homogenišku būdu, net ir esant nepalankiausioms sąlygoms, yra įkaitinamos iki 850 °C bent 2 sekundes arba iki 1 100 °C temperatūros bent 0,2 sekundės matuojant netoli deginimo kameros vidinės sienelės arba kameros, kurioje deginama arba deginama kartu su kitomis medžiagomis, kitoje tipinėje vietoje.] |
|  | Ar įmonė turi nusimačiusi procedūras susidarančių deginimo ir bendro deginimo likučių kenksmingumui įvertinti? | [1] III priedo, I skyriaus, 3 skirsnio 1 punktas |  |  |  |  |
|  | Ar įmonė turi nusimačiusi procedūras susidarančių deginimo ir bendro deginimo likučių naikinimui? | [1] III priedo, I skyriaus, 3 skirsnio 1 punktas |  |  |  |  |
|  | Ar numatytos priemonės, kad vežimo ir saugojimo metu sausos atliekos, įskaitant dulkes, nepasklistų į aplinką? | [1] III priedo, I skyriaus, 3 skirsnio 2 punktas |  |  |  |  |
|  | Ar parengta automatinės stebėsenos įrangos veikimo kontrolės ir kasmetinio išbandymo procedūra ir stebėsenos registravimas? | [1] III priedo, I skyriaus, 4 skirsnio 3 punktas |  |  |  |  |
|  | Ar numatyta temperatūros matavimo rezultatų registracija? | [1] III priedo, I skyriaus, 4 skirsnio 4 punktas |  |  |  |  |
|  | Ar įvykus gedimui įmonėje yra numatytos ir apibrėžtos sąlygos, dėl kurių turi būti sulėtintas arba laikinai nutrauktas darbas? Ar įmonė turi tokių situacijų registrą? | [1] III priedo, I skyriaus, 5 skirsnis |  |  |  | [Įvykus gedimui ar susidarius neįprastoms eksploatacijos sąlygoms deginimo ar bendro deginimo įmonėje, operatorius turi kuo greičiau sulėtinti arba nutraukti darbą iki vėl bus galima eksploatuoti įprastinėmis sąlygomis.] |
|  | Ar didelio pajėgumo įmonėje kiekvienoje deginimo linijoje yra įrengtas bent vienas pagalbinis degiklis, kuris užtikrina tinkama kaitinimą? | [1] III priedo, II skyriaus, 1 skirsnio a dalis |  |  |  | [Tokie degikliai turi automatiškai įsijungti, kai, paskutinį kartą įleidus oro degimui, degimo dujų temperatūra nukrinta žemiau kaip 850 °C ar 1 100 °C, jei taikoma. Jie taip pat yra naudojami pradedant ir baigiant darbą, kad būtų užtikrinta, jog viso darbo metu ir kol deginimo ar bendro deginimo kameroje yra nesudegusių medžiagų būtų palaikoma atitinkamai 850 °C ar 1 100 °C temperatūra.] |
|  | Ar didelio pajėgumo įmonėje veikia automatinė padavimo sistema ir temperatūros stebėsenos sistema, kurios užtikrina šalutinių gyvūninių produktų ar jų gaminių patekimą į kamerą? | [1] III priedo, II skyriaus, 1 skirsnio b dalis |  |  |  | [Kai šalutiniai gyvūniniai produktai ar jų gaminiai dedami į nepertraukiamo deginimo ar bendro deginimo kamerą, įmonės turi veikiančią automatinę sistemą, kad būtų galima išvengti šalutinių gyvūninių produktų ar jų gaminių patekimo į kamerą pradžioje, kol pasiekiama atitinkamai 850 °C ar 1 100 °C temperatūra, ir jei temperatūra nėra išlaikoma.] |
|  | Ar didelio pajėgumo įmonėje užtikrinama, kad bendras organinės anglies kiekis nuosėdose ir šlake yra mažesnis kaip 3 %, o užsidegimo momentu medžiaga netenka mažiau kaip 5 % sausosios dalies? | [1] III priedo, II skyriaus, 1 skirsnio c dalis |  |  |  |  |
|  | Ar nedidelio pajėgumo deginimo įmonė naikina tinkamus šalutinius gyvūninius produktus? | [1] III priedo, III skyriaus, a punktas |  |  |  | [Naudojamos naikinti tik: i) nugaišusiems gyvūnams augintiniams, nurodytiems Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 8 straipsnio a punkto iii papunktyje; ii) to reglamento 8 straipsnio b, e ir f punktuose nurodytas 1 kategorijos medžiagas, 9 straipsnyje nurodytas 2 kategorijos medžiagas ar 10 straipsnyje nurodytas 3 kategorijos medžiagas; iii) nugaišusiems atskirai identifikuotiems arklinių šeimos atstovams iš ūkių, kuriems netaikomi sveikatos apribojimai.] |
|  | Ar nedidelio pajėgumo deginimo įmonėje deginant specifinės pavojingos medžiagas ir nugaišusių gyvūnų kūnus ar kūnų dalis, kuriuose naikinimo metu esama nurodytų pavojingų medžiagų, naudojamas papildomas degiklis ir yra tai patvirtinantys įrašai? | [1] III priedo, III skyriaus, b punktas |  |  |  |  |

Teisės aktų, pagal kuriuos atliekamas reikalavimo atitikties įvertinimas, sąrašas:

- 2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 142/2011, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos

reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų

gaminių sveikumo taisyklės, ir Tarybos direktyva 97/78/EB dėl tam tikrų mėginių ir priemonių, kuriems netaikomi

veterinariniai tikrinimai pasienyje pagal tą direktyvą.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011R0142-20220417&qid=1695124207395