Darbo instrukcijos AP-2-4-1-D1

„Šalutinių gyvūninių produktų ir (ar) jų gaminių ūkio subjektų

vertinimas prieš pradedant veiklą“

7 priedas

REIKALAVIMAI BIODUJŲ GAMYBOS ĮMONĖMS IR (AR) KOMPOSTO GAMYBOS ĮMONĖMS

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Teisės akto straipsnis, dalis, punktas | Atitikties įvertinimas |  |  | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip | Ne | Netaikoma/ Neaktualu |  |
|  | Ar šalutinių gyvūninių produktų saugojimui iki apdorojimo yra uždaros patalpos ir (ar) įrenginiai, į kurias nepatenka pašaliniai asmenys, gyvūnai, paukščiai? | [1] V priedo, II skyriaus, 1 punktas |  |  |  |  |
|  | Ar išskirta vieta konteinerių, talpyklų ar transporto priemonių valymui ir dezinfekcijai? | [1] V priedo, II skyriaus, 2 punktas |  |  |  |  |
|  | Ar patalpos apsaugotos, kad į jas nepatektų kenkėjai (pvz.: vabzdžiai, graužikai ar paukščiai) bei naudojama dokumentais patvirtinta kovos su kenkėjais programa? | [1] V priedo, II skyriaus, 3 punktas |  |  |  |  |
|  | Ar yra įrengta pasterizavimo įranga? | [1] V priedo, II skyriaus, 6 punktas |  |  |  |  |
|  | Ar matavimo prietaisai sukalibruoti ir kalibravimo datos yra registruojamos? | [1] V priedo, II skyriaus, 6 punktas |  |  |  |  |
|  | Ar irimo atliekos ar kompostas yra apsaugotos nuo neužsiteršimo? | [1] V priedo, II skyriaus, 7 punktas |  |  |  |  |
|  | Ar įmonė naudoja alternatyvius transformavimo parametrus ir jie atitinka reikalavimų? | [1] V priedo, III skyriaus, 2 skirsnis |  |  |  |  |
| BIODUJŲ ĮMONIŲ GAMYBOS REIKALAVIMAI |  |  |  |  |  |  |
|  | Ar įrengta temperatūros stebėsenos įranga su kaitinimo apsaugos sistema, kuri nuolat vykdo temperatūros registravimo įrašus, į kurią patenka šalutiniai gyvūniniai produktai ar jų gaminiai, kurių gabalų dydis ne didesnis kaip 12 mm? | [1] V priedo, I skyriaus, 1 skirsnio, 1 punktas |  |  |  | [Biodujų įmonėje turi būti įrengtas pasterizacijos (higieninio tvarkymo) padalinys, į kurį būtinai turi patekti šalutiniai gyvūniniai produktai ar jų gaminiai, kurių gabalų dydis ne didesnis kaip 12 mm prieš patekdami į padalinį, kuriame: a) yra įranga stebėti, kad 70 °C temperatūra būtų pasiekiama per vieną valandą; b) yra registravimo įtaisai nuolat registruoti a punkte nurodyto matavimo stebėsenos rezultatus; ir c) yra reikiama apsaugos sistema, užtikrinanti pakankamą kaitinimą.] |
|  | Ar biodujų įmonė yra toliau nuo vietos, kur laikomi ūkiniai gyvūnai? | [1] V priedo, I skyriaus, 1 skirsnio, 3 punktas |  |  |  | [Atstumas nustatomas taip, kad būtų užtikrinta, jog nekiltų nepriimtinas užkrečiamos žmonėms ar gyvūnams ligos plitimo iš biodujų įmonės pavojus] |
|  | Ar biodujų įmonė yra fiziškai atskirta nuo laikomų gyvulių, jų pašarų ir kraiko? | [1] V priedo, I skyriaus, 1 skirsnio, 3 punktas |  |  |  |  |
| KOMPOSTO ĮMONIŲ GAMYBOS REIKALAVIMAI |  |  |  |  |  |  |
|  | Ar 3 kategorijos medžiagos, naudojamos kaip žaliava kompostavimo įmonėje yra susmulkintos ir tinkamai termiškai apdorotos laiko atžvilgiu? | [1] V priedo, III skyriaus, 1 skirsnio, 2 punktas |  |  |  | [3 kategorijos medžiagos, naudojamos kaip žaliava kompostavimo įmonėje turi atitikti tokius būtiniausius reikalavimus: a) didžiausias į komposto reaktorių patenkančių gabalų dydis: 12 mm; b) mažiausia visos medžiagos temperatūra reaktoriuje: 70 °C; ir c) mažiausia trukmė be pertraukos: 60 minučių.] |
|  | Ar įrengta temperatūros stebėsenos įranga su kaitinimo apsaugos sistema, kuri nuolat vykdo temperatūros registravimo įrašus? | [1] V priedo, I skyriaus, 2 skirsnio, 1 punktas |  |  |  | [Kompostavimo įmonėje turi būti įrengtas uždaras kompostavimo reaktorius arba uždara vieta, į kurią būtinai turi patekti į įmonę atgabenti šalutiniai gyvūniniai produktai ar jų gaminiai ir kurioje turi būti: a) temperatūros stebėjimo laiko atžvilgiu įranga; b) registravimo įtaisai nuolat registruoti a punkte nurodyto matavimo stebėsenos rezultatus; c) reikiama apsaugos sistema, užtikrinanti pakankamą kaitinimą.] |
|  | Ar kompostavimo įmonė yra toliau nuo vietos, kur laikomi ūkiniai gyvūnai? | [1] V priedo, I skyriaus, 2 skirsnio, 3 punktas |  |  |  | [Atstumas nustatomas taip, kad būtų užtikrinta, jog nekiltų nepriimtinas užkrečiamos žmonėms ar gyvūnams ligos plitimo iš kompostavimo įmonės pavojus.] |
|  | Ar kompostavimo įmonė yra fiziškai atskirta nuo laikomų gyvulių, jų pašarų ir kraiko? | [1] V priedo, I skyriaus, 2 skirsnio, 3 punktas |  |  |  |  |

Teisės aktų, pagal kuriuos atliekamas reikalavimo atitikties įvertinimas, sąrašas:

- 2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 142/2011, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos

reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų

gaminių sveikumo taisyklės, ir Tarybos direktyva 97/78/EB dėl tam tikrų mėginių ir priemonių, kuriems netaikomi

veterinariniai tikrinimai pasienyje pagal tą direktyvą.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011R0142-20220417&qid=1695124207395